МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 7

«Построение автокодировщика»

по дисциплине

- «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 26

Набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков) размер латентного вектора: d = 8 → 32

Выполнил: Турсунов Руслан Аширбаевич

Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

Дата выполнения: 16.10.2026

2026

1. Цель и постановка задачи

Цель работы. Построить автокодировщик на синтетических сценах, измерить качество реконструкции на отложенной выборке и выяснить экспериментом, как на него влияют размер латентного вектора, архитектура, функция потерь, шум на входе и размер обучающей выборки.

Набор сцен (вариант 26). 5 — two_discs: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра. 4 фактора: положения обоих дисков (f[0], f[1] — янтарный; f[2], f[3] — розовый).

Фактор. 2 — размер латентного вектора: d = 8 → 32.

Серия seed. 101…105.

Гипотеза (записана до запуска).

- PSNR — ожидаю рост на +0.5…+2.0 дБ, но возможно в пределах допуска ±1.0. У набора 4 фактора; d=8 может быть достаточным.

- Разрыв train − test — слабое изменение (±0.05 дБ).

- Параметры — рост с ~101 тыс. до ~150 тыс.

- Время обучения — почти не изменится (±20 %).

Практический допуск (задан до эксперимента).

- PSNR: ±1.0 дБ

- Разрыв: ±0.1 дБ

- Время: ±20 %

Критерий успеха. Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; результаты по пяти seed; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет наблюдение от объяснения.

2. Данные и лицензии

Данные: синтетические — сцены 3×32×32 порождаются кодом lab07_lib.py (seed 7 для датасета). Внешние данные не загружаются. Персональных данных и материалов третьих лиц нет.

Лицензия: не требуется (все данные синтетические).

Ограничения данных: сцены с гладким градиентным фоном и двумя дисками фиксированного радиуса; результат не переносится на реальные фотографии без проверки.

3. Среда и версии

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Платформа | Google Colab (Linux x86_64) |
| GPU | Tesla T4, 15360 MiB |
| CUDA (драйвер) | 13.0 |
| NVIDIA-SMI | 580.82.07 |
| Python | 3.13 |
| torch | 2.11.0+cu130 |

SHA-256 lab07_lib.py: d84b83a878f55e95289d76a788dc9fa84d3249d0d33aa719d9db8d6792fd2698 — совпадает с эталоном МУ (d84b83a8...).

Данные порождаются кодом (seed 7 для датасета, 101–105 для обучения).

4. Ход работы

4.1. Подготовка Colab

Создан новый блокнот lab07.ipynb (не использованы блокноты предыдущих работ). Среда: GPU T4.

4.2. Загрузка библиотеки

%%writefile lab07_lib.py
<код библиотеки>

Проверен SHA — совпал с эталоном МУ.

4.3. Проверка, что изменён ровно один фактор

a, b = L.settings("latent_8_to_32")
print("A:", a)
print("B:", b)

Оба словаря различаются только полем d (8 у A, 32 у B). Остальные параметры идентичны.

4.4. Сводка варианта

res = L.variant_summary(26)

4.5. Эталон «средняя картинка»

Xtr, Xte, Ftr, Fte = L.dataset(L.KINDS[4])
mean_image = Xtr.mean(0, keepdim=True).expand_as(Xte)
print("эталон:", round(L.psnr_images(mean_image, Xte), 3))

4.6. Диагностика по размеру латентного вектора

for d in (1, 2, 3, 4, 8, 16, 32):
    vals = [L.run(L.KINDS[4], dict(L.BASE, d=d), s)[0]["psnr"] for s in (101, 102, 103)]
    print(f"d={d}: PSNR = {np.mean(vals):.2f} дБ")

4.7. Сравнительный лист

Код из раздела 6.2 МУ с N=26. Сохранён comparison.png.

5. Результаты

5.1. Таблица метрик (серия seed 101…105)

| Метрика | A (d=8) | s | B (d=32) | Δ | ¦Δ¦/s | ¦Δ¦ > 2s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSNR на тесте, дБ | 24.759 | 0.308 | 26.295 | +1.536 | 4.98 | да |
| Разрыв train − test, дБ | 0.076 | 0.012 | 0.087 | +0.010 | 0.85 | нет |
| Параметры, тыс. | 101.035 | 0.000 | 150.211 | +49.176 | ∞ | да |
| Время обучения, с | 1.822 | 0.104 | 1.757 | −0.065 | 0.62 | нет |

5.2. Сверка с эталоном преподавателя (results_30_variants.json)

| Метрика | Эталон | Мой | Отличие |
| --- | --- | --- | --- |
| PSNR A | 24.740 | 24.759 | +0.019 |
| PSNR B | 26.272 | 26.295 | +0.023 |
| PSNR Δ | +1.533 | +1.536 | +0.003 |
| gap A | 0.072 | 0.076 | +0.004 |
| gap B | 0.086 | 0.087 | +0.001 |
| params A | 101.035 | 101.035 | точно |
| params B | 150.211 | 150.211 | точно |
| seconds A | 2.157 | 1.822 | −0.335 |

Вывод. PSNR и gap совпадают в пределах 0.02 дБ — отличная воспроизводимость для обучения нейросети. Параметры совпадают точно (детерминированы архитектурой). Время различается (~15 %) — GPU-зависимо.

5.3. Эталон «средняя картинка»

PSNR на тесте: 17.31 дБ.

Сопоставление с моделью:

| Модель | PSNR | Выигрыш относительно эталона |
| --- | --- | --- |
| Эталон «средняя картинка» | 17.31 | — |
| Режим A (d=8) | 24.76 | +7.45 дБ |
| Режим B (d=32) | 26.30 | +8.99 дБ |

Обе модели значительно превосходят тривиальный эталон. Модель действительно восстанавливает сцену, а не выдаёт среднее.

5.4. Диагностика по размеру латентного вектора

| d | PSNR (seed 101–103) |
| --- | --- |
| 1 | 18.72–18.83 |
| 2 | 20.48–20.52 |
| 3 | 21.19–21.23 |
| 4 | 22.10–22.22 |
| 8 | 24.60–24.62 |
| 16 | 25.78 |
| 32 | 26.47 |

Наблюдение: PSNR растёт монотонно с ростом d, насыщения нет даже при d=32. Это отличие от демо (вариант 1, набор disc, 3 фактора): там PSNR рос до d=3–4 и дальше не рос. У набора two_discs 4 фактора — требуется больше ёмкости.

5.5. Сравнительный лист

Рис. 1. comparison.png — 3 строки по 8 тестовых сцен (seed 101):

- Строка 1 (оригиналы): диски чёткие, круглые

- Строка 2 (A, d=8): сильное сжатие, диски теряют форму, «слипаются»

- Строка 3 (B, d=32): форма восстановлена, диски различимы

Оценка глазами: в режиме A диски слипаются (сцена 4 — два диска почти слились в одно пятно); в режиме B — оба диска различимы. Требование варианта («оба диска восстанавливаются и не сливаются») выполнено лучше в режиме B.

- 6. Анализ

6.1. Классификация по допуску

| Метрика | Δ | Допуск | Классификация |
| --- | --- | --- | --- |
| PSNR | +1.536 дБ | ±1.0 дБ | улучшение |
| gap | +0.010 дБ | ±0.1 дБ | в допуске |
| params | +49.176 тыс. | — | детерминировано |
| seconds | −0.065 с | ±20 % | в допуске |

Расхождение 2s и допуска отсутствует — оба критерия согласны для всех метрик.

6.2. Статистическая и практическая значимость

PSNR:

- Статистически: |Δ|/s = 4.98 > 2 — эффект значим.

- Практически: Δ = +1.536 дБ > 1.0 — улучшение.

Оба критерия согласны: рост d с 8 до 32 окупается.

Разрыв train − test:

- Статистически: |Δ|/s = 0.85 — незначимо.

- Практически: +0.010 < 0.1 — в допуске.

Переобучения нет: прирост PSNR не за счёт запоминания.

Время:

- Статистически: |Δ|/s = 0.62 — незначимо.

- Практически: −3.5 % — в допуске.

Разница во времени — шум GPU, не реальный эффект.

6.3. Чувствительность вывода к допуску

PSNR Δ = +1.536 дБ — на грани допуска ±1.0. Если бы допуск был ±1.5 дБ, эффект стал бы «нейтральным». Это важная оговорка: вывод «улучшение» устойчив, но при более строгом допуске можно было бы говорить «практически незначимо, хотя статистически заметно».

Рекомендация для практики: для этого набора d=32 оправдан: и по статистике, и по допуску ±1.0 дБ эффект значим. Но d=8 — тоже приемлем: выигрыш относительно эталона +7.45 дБ (тоже много).

6.4. Намеренная ошибка и диагностика

Симптом: PSNR 24.8 дБ для d=8 кажется «хорошим». Но без эталона непонятно, насколько.

Диагностика:

- Эталон «средняя картинка» = 17.31 дБ. Модель лучше на +7.45 дБ.

- Диагностика по d: PSNR растёт монотонно, насыщения нет даже при d=32. Набор two_discs требует больше ёмкости, чем disc.

- Сцена 4 на comparison.png при d=8 показывает слипание дисков — прямое визуальное подтверждение потери информации.

Исправление: для наборов с m независимыми факторами нужен d ≥ m. Оценка «хорошо/плохо» невозможна без эталона.

6.5. Угрозы валидности

- Один набор, один фактор. Проверены только two_discs и latent_8_to_32.

- Одна архитектура (свёрточная). Результат не переносится на полносвязную.

- Синтетические сцены с гладким фоном. Реальные фото — сложнее.

- PSNR не различает сдвиг объекта и размытие.

- Время GPU-зависимо, не воспроизводится между сессиями.

- Допуск ±1.0 дБ выбран условно.

- 5 seed — малая серия.

7. Вывод

Цель достигнута. Построен свёрточный автокодировщик, измерено качество реконструкции на отложенной выборке, проверено влияние размера латентного вектора по серии из 5 seed.

Основные результаты:

- PSNR: +1.536 дБ (24.76 → 26.30). За допуском ±1.0 → улучшение. Рост d с 8 до 32 окупается для набора two_discs. Значимо по 2s (4.98) и по допуску.

- Разрыв train − test: +0.010 дБ — в допуске. Переобучения нет: прирост PSNR не за счёт запоминания.

- Параметры: +49 тыс. (101 → 150 тыс., +49 %) — рост ёмкости. Изменились только последний слой кодировщика и первый слой декодировщика.

- Время: −3.5 % — в допуске. GPU-зависимо.

- Эталон «средняя картинка»: 17.31 дБ. Модель лучше на +7.45 дБ (A) и +8.99 дБ (B) — модель действительно восстанавливает сцену.

- Диагностика по d: PSNR растёт монотонно, насыщения нет даже при d=32. Набор two_discs (4 фактора) требует больше ёмкости, чем disc (3 фактора).

Ключевое объяснение. Набор two_discs имеет 4 независимых фактора. При d=8 сеть вынуждена сильно сжимать → теряется точность. При d=32 — запас ёмкости → PSNR растёт. Оценка глазами: в режиме A диски слипаются (видно на сцене 4); в режиме B — оба диска различимы.

Воспроизводимость. Результат совпадает с эталоном преподавателя в пределах 0.02 дБ по PSNR и gap, точно по параметрам. Время различается (~15 %) — GPU-зависимо.

Практический вывод. Для наборов с m факторами рекомендуется d ≥ m. Оценка PSNR без эталона «средняя картинка» бессмысленна. Чувствительность к допуску: при ±1.5 дБ эффект стал бы «нейтральным» — вывод об улучшении устойчив, но не абсолютен.

Ограничения. Один набор, одна архитектура, синтетика, 5 seed. Результат не переносится на реальные изображения без проверки.

8. Ссылки на артефакты

Папка артефактов: LR07/artifacts/

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| comparison.png | Сравнительный лист: оригиналы, реконструкции A (d=8), B (d=32), seed 101 |
| LR07.ipynb | Блокнот Colab с кодом и выводом |

Исходный код: LR07/src/

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| lab07_lib.py | Библиотека (автокодировщики, сцены, метрики) |
| lab07_demo.py | Демо-код (вариант 1) |

Журнал: LR07/journal.md.
Git-репозиторий: https://github.com/ruslantur77/ai-in-creative-industries

9. Индивидуальный вклад

- Создан новый блокнот lab07.ipynb (отдельный от ЛР 5–6).

- Загружена библиотека lab07_lib.py, SHA совпал с эталоном МУ.

- Проверено, что settings изменяет ровно один фактор (d 8 → 32).

- Выполнена variant_summary(26) — получена таблица метрик.

- Сверка с эталоном преподавателя: PSNR и gap совпали в пределах 0.02 дБ, параметры точно.

- Вычислен эталон «средняя картинка» (17.31 дБ).

- Построен comparison.png для seed 101; оценка глазами показала «слипание» дисков при d=8.

- Проведена диагностика по d (1…32) — показан монотонный рост без насыщения.

- Оформлены журнал и отчёт.

Приложение А. Команды (сводка)

%%writefile lab07_lib.py
<код библиотеки>

import lab07_lib as L

# Проверка settings
a, b = L.settings("latent_8_to_32")

# Сводка варианта
res = L.variant_summary(26)
for name, a, s, b, d, q, sig in res["rows"]:
    print(f"{name:8s} A={a:8.3f} s={s:6.3f} B={b:8.3f} d={d:+8.3f} |d|/s={q:7.2f} 2s={'да' if sig else 'нет'}")

# Эталон «средняя картинка»
Xtr, Xte, Ftr, Fte = L.dataset(L.KINDS[4])
mean_image = Xtr.mean(0, keepdim=True).expand_as(Xte)
print("эталон:", round(L.psnr_images(mean_image, Xte), 3))

# Диагностика по d
for d in (1, 2, 3, 4, 8, 16, 32):
    vals = [L.run(L.KINDS[4], dict(L.BASE, d=d), s)[0]["psnr"] for s in (101, 102, 103)]
    print(f"d={d}: PSNR = {np.mean(vals):.2f} дБ")

# Сравнительный лист
from PIL import Image
N_VAR = 26
c, k = (N_VAR - 1) // 6, (N_VAR - 1) % 6
a_cfg, b_cfg = L.settings(L.FACTORS[k])
rows = [Xte[:8]]
for cfg in (a_cfg, b_cfg):
    model = L.run(L.KINDS[c], cfg, 101)[1]
    rows.append(L.reconstruct(model, Xte[:8], cfg["eval_noise"]))
grid = np.concatenate([np.concatenate(list(r.permute(0, 2, 3, 1).cpu().numpy()), axis=1) for r in rows], axis=0)
sheet = Image.fromarray((grid * 255).round().astype("uint8")).resize((8 * 32 * 4, 3 * 32 * 4), Image.NEAREST)
sheet.save("comparison.png")

Приложение Б. Сверка с эталоном

| Метрика | Эталон преподавателя | Мой результат | Отличие |
| --- | --- | --- | --- |
| PSNR A, дБ | 24.740 | 24.759 | +0.019 |
| PSNR B, дБ | 26.272 | 26.295 | +0.023 |
| PSNR Δ, дБ | +1.533 | +1.536 | +0.003 |
| gap A, дБ | 0.072 | 0.076 | +0.004 |
| gap B, дБ | 0.086 | 0.087 | +0.001 |
| params A, тыс. | 101.035 | 101.035 | точно |
| params B, тыс. | 150.211 | 150.211 | точно |
| seconds A, с | 2.157 | 1.822 | −15 % (GPU) |

Приложение В. Изображение

Рис. 1. Реконструкции автокодировщика на наборе two_discs. Строка 1 — оригиналы; строка 2 — режим A (d=8), диски теряют форму и «слипаются»; строка 3 — режим B (d=32), форма восстановлена, диски различимы. Видно, что рост латентного вектора улучшает качество реконструкции.