МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

«Исследование операций обработки изображений в Engee»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 26

Сцена «низкий контраст»: диск 0,55 на фоне 0,35–0,50, шум 0,03 фильтр Гаусса, σ = 1

Выполнил: Турсунов Руслан Аширбаевич

Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

Дата выполнения: 14.10.2026

2026

1. Цель и постановка задачи

Цель работы. Исследовать, как типовые операции обработки — сглаживание, повышение резкости, выделение границ, бинаризация и морфология — влияют на изображение, и научиться оценивать их пользу измеримо: относительно эталона, а не «на глаз».

Сцена (вариант 26). Низкий контраст: диск яркостью 0,55 на фоне 0,35–0,50, шум σn = 0,03. Разница между диском и фоном мала, границы слабые.

Операция. Фильтр Гаусса, σ = 1 (мягкое сглаживание).

Гипотеза (записана до запуска). - PSNR — вырастет. При σn = 0,03 PSNR зашумлённой сцены ≈ −20·lg(0,03) ≈ 30,5 дБ. Гаусс σ=1 подавляет шум мягко, не сильно размывая границы. Ожидаемое ΔPSNR — положительное, +3…+10 дБ. - Энергия границ (edge) — упадёт (размытие). - Контраст (std) — слегка упадёт.

Практический допуск (задан до эксперимента). - операция полезна, если ΔPSNR ≥ +1 дБ; - вредна, если ΔPSNR ≤ −1 дБ; - иначе — нейтральна.

Критерий успеха. Допуск записан до запуска; PSNR считается относительно эталона; результаты по 5 seed; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.

2. Данные

Источник: синтетические. Сцена порождается функцией make_gray4(seed; scene4(5)...) из библиотеки lab04_lib.jl. Эталон — та же сцена с noise = 0 (clean4(5)).

Лицензия: не требуется.

Ограничения: синтетическая сцена с одним диском и градиентом; PSNR — численное отличие, а не воспринимаемое качество.

3. Среда и версии

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среда | Engee 26.9.2-H4 (заголовок вкладки) |
| Личный кабинет | v 26.10.1 |
| Язык | Julia 1.12.4 |
| Пакеты | Images, Random, Statistics, SHA |
| Библиотеки | lab03_lib.jl (из ЛР 3), lab04_lib.jl |
| Скрипт | LR04_26.ngscript в /user/Турсунов_РА/LR04/ |
| SHA-256 lab04_lib.jl | 094cecea2f55a0f53a652149a1a4025e98d87b3994b376be7028c4920cb0f8c2 |

4. Ход работы

4.1. Подготовка

Создана папка LR04 в /user/Турсунов_РА/. Загружены lab03_lib.jl и lab04_lib.jl. Создан скрипт LR04_26.ngscript. Выполнено:

cd("/user/Турсунов_РА/LR04")
include("lab04_lib.jl")

Проверка: make_gray4(101) |> size → (128, 128).

4.2. Создание сцены и эталона

s = make_gray4(101; scene4(5)...) # зашумлённая, σn = 0.03
s0 = clean4(5)             # эталон, noise = 0
size(s)   # (128, 128)
size(s0)  # (128, 128)

4.3. PSNR зашумлённой сцены

psnr_db(s, s0)   # 30.460277956601335

Сверка с теорией: −20·lg(0,03) ≈ 30,46 дБ. Совпало до последнего знака.

4.4. Применение операции

h = gauss4(s, 1)   # фильтр Гаусса σ = 1

Сохранены три PNG: noisy.png, result.png, clean.png.

4.5. Сводка варианта

variant_summary4(26)

5. Результаты

5.1. Таблица метрик (серия seed 101…105)

| Метрика | База | s | После | Δ | ¦Δ¦/s | ¦Δ¦ > 2s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSNR, дБ | 30.460 | 0.0745 | 39.184 | +8.723 | 117.09 | да |
| edge | 0.01751 | 1.93e-4 | 0.00687 | −0.01064 | 55.25 | да |
| contrast | 0.06505 | 2.48e-4 | 0.05748 | −0.00758 | 30.51 | да |

5.2. Визуальное сравнение

- clean.png — чистый эталон: диск с чёткими границами на градиентном фоне.

- noisy.png — зашумлённая сцена: границы диска различимы, но видны зернистые шумовые артефакты.

- result.png — после фильтра Гаусса σ=1: шум заметно подавлен, изображение «чище», но границы диска размыты — результат выглядит как смешение clean и noisy.

Визуальное сравнение совпадает с численными метриками: PSNR вырос (шум подавлен), edge упал (границы размыты).

6. Анализ

6.1. PSNR зашумлённой сцены совпал с теорией

При σn = 0,03 ожидаемое значение PSNR относительно эталона:

−20·lg(0,03) = −20·(−1,5229) = 30,458 дБ.

Фактическое значение: 30,460 дБ. Совпадение до сотых подтверждает: шум мал, почти не ограничивается диапазоном [0,1], формула PSNR = −20·lg(σn) работает.

6.2. Фильтр Гаусса улучшил PSNR на 8,72 дБ

Это значительное улучшение: зашумлённая сцена 30,46 дБ → после фильтра 39,18 дБ. Фильтр Гаусса σ=1 эффективно подавил шум, потому что: - шум σn = 0,03 умеренный (не слабый и не сильный); - σ = 1 — мягкое сглаживание, оно не разрушает структуру сцены; - границы диска и так слабые (низкий контраст), поэтому их размытие не критично для PSNR.

6.3. Edge упал на 61 % — цена подавления шума

Энергия границ: 0,01751 → 0,00687. Гаусс σ=1 сильно размыл границы. Но при шуме 0,03 основной вклад в ошибку даёт шум, а не размытие границ — поэтому PSNR всё равно растёт.

Компромисс «шум vs детали»: для сцены с этим уровнем шума выигрыш от подавления шума перевешивает потерю на границах. Вывод не переносится на другие сцены: - при слабом шуме (σn = 0,02) выигрыш меньше — потеря на границах может перевесить; - при сильном шуме (σn = 0,10) выигрыш больше — сглаживание окупается ещё заметнее.

6.4. Contrast упал на 11,6 %

0,06505 → 0,05748. Размытие сжимает диапазон яркости: крайние значения «подтягиваются» к среднему.

6.5. Статистическая и практическая значимость

| Метрика | Статистическая (¦Δ¦ > 2s) | Практическая |
| --- | --- | --- |
| PSNR | да (117.09) | полезна (+8.72 дБ > +1 дБ) |
| edge | да (55.25) | упала на 61 % — цена операции |
| contrast | да (30.51) | упал на 11,6 % |

Критерий 2s срабатывает для всех трёх метрик — потому что разброс s между seed очень мал (структура сцены неизменна, меняется только шум). Это не говорит о пользе: критерий 2s фиксирует устойчивость эффекта, но не его полезность. Пользу определяет практический допуск — и здесь ΔPSNR = +8,72 дБ > +1 дБ, то есть операция полезна.

6.6. Угрозы валидности

- n = 5 — малая серия; оценка s неточна.

- Одна сцена (низкий контраст) и одна операция (Гаусс σ=1).

- PSNR — численное отличие, а не воспринимаемое качество.

- Допуск ±1 дБ выбран условно.

- Одна среда (Engee 26.9.2-H4, Julia 1.12.4).

7. Вывод

Цель достигнута. Освоены операции обработки изображений в Engee: сглаживание, оценка качества относительно эталона, измерение энергии границ и контраста.

Основные результаты:

- PSNR зашумлённой сцены = 30,46 дБ — точно совпал с теоретической оценкой −20·lg(0,03) ≈ 30,46 дБ.

- Фильтр Гаусса σ=1 улучшил PSNR на 8,72 дБ (30,46 → 39,18) относительно эталона.

- Edge упал на 61 % — цена подавления шума: границы диска размыты.

- Contrast упал на 11,6 % — размытие сжимает диапазон яркости.

- Классификация операции: полезна для сцены 5 (ΔPSNR = +8,72 дБ > +1 дБ по практическому допуску).

- Статистическая и практическая значимость совпали для PSNR: эффект устойчив (|Δ|/s = 117) и полезен (ΔPSNR > +1 дБ).

Практический смысл. Фильтр Гаусса σ=1 эффективен для сцены с низким контрастом и шумом 0,03: выигрыш от подавления шума перевешивает потерю на границах. Вывод не переносится на другие сцены: при слабом шуме выигрыш меньше, при сильном — больше.

Практическая ценность. Освоен полный цикл оценки операции обработки: эталон → зашумлённая сцена → операция → PSNR относительно эталона → классификация по практическому допуску. Показано, что критерий 2s фиксирует устойчивость, но не полезность; пользу определяет ΔPSNR.

8. Паспорт эксперимента (обновление)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Среда | Engee 26.9.2-H4 |
| Язык | Julia 1.12.4 |
| Библиотеки | lab03_lib.jl, lab04_lib.jl (SHA-256: 094cecea...) |
| Сцена | низкий контраст (диск 0,55 на фоне 0,35–0,50), шум σn = 0,03 |
| Операция | фильтр Гаусса σ = 1 |
| Seed серии | 101…105 |
| Практический допуск | ±1 дБ по ΔPSNR |
| Классификация | полезна (+8,72 дБ) |
| PSNR зашумлённой сцены | 30,46 дБ |
| PSNR после операции | 39,18 дБ |

9. Ссылки на артефакты

Папка артефактов: LR04/artifacts/

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| noisy.png | Зашумлённая сцена (до операции) |
| result.png | Результат фильтра Гаусса σ=1 |
| clean.png | Чистый эталон |

Исходный код: LR04/src/

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| lab04_lib.jl | Учебная библиотека |
| LR04_26.ngscript | Скрипт с ячейками и выводом |

Журнал эксперимента: LR04/journal.md.
Среда Engee: /user/Турсунов_РА/LR04/.
Git-репозиторий: https://github.com/ruslantur77/ai-in-creative-industries

Приложение А. Команды (сводка)

# Подготовка
cd("/user/Турсунов_РА/LR04")
include("lab04_lib.jl")

# Сцена и эталон
s  = make_gray4(101; scene4(5)...)
s0 = clean4(5)

# PSNR зашумлённой
psnr_db(s, s0)   # 30.460

# Операция
h = gauss4(s, 1)

# Сохранение PNG
save("noisy.png",  Gray{N0f8}.(s))
save("result.png", Gray{N0f8}.(h))
save("clean.png",  Gray{N0f8}.(s0))

# Сводка
variant_summary4(26)

Приложение Б. Сверка с демо

| Параметр | Демо (вариант 1) | Мой (вариант 26) | Совпадает |
| --- | --- | --- | --- |
| Сцена | слабый шум (σn=0,02) | низкий контраст (σn=0,03) | — (разные варианты) |
| Операция | усредняющий 5×5 | Гаусс σ=1 | — (разные варианты) |
| ΔPSNR | −4,79 дБ (вредна) | +8,72 дБ (полезна) | — (разные результаты) |
| Условие | Engee 26.8.2-H3 | Engee 26.9.2-H4 | версия новее |
| Julia | 1.12.4 | 1.12.4 | ✅ |